МОСКОВСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ЗАВОД

РЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ «ФРЕЗЕР» им. М.И.КАЛИНИНА

И Н С Т Р У К Ц И Я

по эксплуатации винторезных головок с круглыми гребенками

(ГОСТ 21760-76-21765-76)

- МОСКВА

Головки винторезные самооткрывающиеся с круглыми гребенками являются высокопроизводительным, но достаточно сложным видом инструмента, и для их надежной работы требуется, хорошее знание инструкции и обязательное соблюдение условий правильной эксплуатации

Головки предназначаются для нарезания резьб в один проход. Головки изготавливаются трех основных типов:

- Головки невращающиеся. "К" (для нарезания резьбы на револьверных и токарных станках).

- Головки вращающиеся "КА" (для нарезания резьбы на сверлильных станках и автоматах)

- Головки специальные (невращающиеся) и токарно-револьверным одношпиндельным автоматам.

Основные размеры головок.

Основные размеры головок приведены на рис. 1-3 и в табл. 1-3.

- Головки невращающиеся типа 1К-5К (рис.1; табл.1).

а) головки ЗК-30 и ЗК-38 резьбу диаметром свыше 18 мм могут нарезать длинной не белее 112 мм;

б) головки 4К-45 резьбу диаметром свыше 24 мм могут нарезать длиной не более 162 мм;

в) головки 5К-45 резьбу диаметром свыше 24 мм могут нарезать длиной не более 115 мм;

г) головки 5К-70 резьбу диаметром свыше 48 мм могут нарезать длиной не более 115 мм.

- Головки вращающиеся типа 1К1-5КА (рис. 2, табл. 2).

Рис. 2

| Обозначение головки по стандарту | Обозначе- ние голов- ки, приме- няемое в промыш- ленности | Диа- метр нареза- емой резьбы | Наиболь- ший шаг нареза- емой резьбы | D | d | L | l | d1 | d2 | l1 | Чис- лог гре- бе- нок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2651-0021 | 1КА-25 | 4-10 | 1,5 | 68 | 25 | 150 | 55 | 35 | 12 | 9 | 4 |
| 2651-0022 | 2КА-30 | 6-14 | 2,0 | 75 | 30 | 170 | 60 | 50 | 16 | 13 |  |
| 2651-0023 | 3КА-30 | 9-24 | 3,0 | 105 |  | 185 |  | 55 | 20 | 15 |  |
| 2651-0024 | 3КА-40 |  |  |  | 40 |  |  |  | 27 |  |  |
| 2651-0025 | 4КА-45 | 12-42 |  | 125 | 45 | 200 | 65 | 90 | 25 | 30 |  |
| 2651-0026 | 4КА-70 |  |  |  | 70 | 225 | 90 |  | 43 |  |  |
| 2651-0027 | 5КА-45 | 24-60 | 4,0 | 155 | 45 | 250 | 110 | 105 | 25 |  |  |
| 2651-0028 | 5КА-70 |  |  |  | 70 |  |  |  | 50 |  |  |

Примечание:

а) головки ЗКА-30 резьбу диаметром свыше 18 мм могут нарезать длиной не

более 100 мм;

б) головки 4КА-45 резьбу диаметром свыше 24 мм могут нарезать длиной не

более 95 мм;

б) Головки 5КА-45 резьбу диаметром свыше 24 мм могут нарезать длиной не

более 110 мм;

г) Головки 5КА-70 резьбу диаметром свыше 48 мм могут нарезать длиной не

более 110 мм.

- Головки невращающиеся типа 1КИ-19ма и 1КИ-25А к токарно-револьверным одношпиндельным автоматам для нарезания резьб диаметром 4-10 мм (рис.3. табл.3).

Рис.3

| Обозначе- ние головки по стандарту | Обозначе- ние головки, промышлен- ное | Диа- метр наре- зае- мой резь- бы | Наиболь- ший шаг нареза- емой резьбы | D | d | L | l | H | h | Число гре- бенок | Длина нареза- емой резьбы не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2651-0031 | 1КИ-19МА | 4-10 | 1,5 | 57 | 19,0 | 120 | 48 | 75 | 46 | 4 | 25 |
| 2651-0032 | 1КИ-25А |  |  | 68 | 25,4 | 130 | 50 | 96 | 56 |  | 35 |

- Основные размеры кулачков (рис.4) приведены в табл. 4

Рис. 4

- Основные размеры гребенок (рис, 5) приведены в табл. 5

Рис. 5

| Обозначение кулачков по стандарту |  |  |  | Обозначение кулачков, применяемое в промышленности | ω |  | C |  | Z |  | Обозначение нарезаемой резьбы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Правых | левых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
|  |  |  | Кулачки к головкам 1К-20; 1К-25; 1КА-25; 1КИ-25А. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2066-0501 |  | 2066-0502 | 1-Б |  |  | 3˚24’ |  | 17,3 |  |  | М4 |
| 2066-0515 |  | 2066-0516 | 1-Ж |  |  | 2˚20’ |  | 18,8 |  |  | М6х0,75; М9х1 |
| 2066-0517 |  | 2066-0518 | 1-И |  |  | 2˚20’ |  | 17,8 |  |  | М4х0,5; М4,5х0,5 |
| 2066-0505 |  | 2066-0506 | 1-В |  |  | 3˚06’ |  | 16,8 |  |  | М5; М8; М10 |
| 2066-0523 |  | 2066-0524 | 1-М |  |  | 1˚52’ |  | 18,3 |  |  | М8х075; М10х1 |
| 2066-0525 |  | 2066-0526 | 1-Н |  |  | 1˚52’ |  | 17,3 |  |  | М5х0,5; М5,5х0,5 |
| 2066-0503 |  | 2066-0504 | 1-С |  |  | 3˚24’ |  | 16,8 |  |  | М6 |
| 2066-0513 |  | 2066-0514 | 1-Е |  |  | 2˚20’ |  | 19,3 |  |  | М8х1 |
| 2066-0527 |  | 2066-0528 | 1-П |  |  | 1˚28’ |  | 17,8 |  |  | М6х0,5; М9х0,75 |
| 2066-0521 |  | 2066-0522 | 1-Л |  |  | 2˚04’ |  | 18,8 |  | 19 | М7х0,75 |
| 2066-0531 |  | 2066-0532 | 1-Р |  |  | 1˚28’ |  | 17,3 |  |  | М7х0,5; М10х0,75 |
| 2066-0507 |  | 2066-0508 | 1-Д |  |  | 2˚50’ |  | 16,3 |  |  | М7; М9 |
| 2066-0511 |  | 2066-0512 | 1-ВД |  |  | 2˚20’ |  | 16,8 |  |  | М10х1,25 |
|  |  |  | 1-Г |  |  | 1˚52’ |  | 16,8 |  |  | М11х1 |
|  |  |  | 1-У |  |  | 1˚52’ |  | 17,5 |  |  | М12х1 |
|  |  |  | 1-Э |  |  | 1˚28’ |  | 16,5 |  |  | М14х1; М8х0,5 |
|  |  |  | 1-Т |  |  | 2˚20’ |  | 16,3 |  |  | М14х1,5 |
|  |  |  | 1-ВА |  |  | 3˚06’ |  | 16,0 |  |  | М12х1,75 |
|  |  |  | 1-ВЕ |  |  | 1˚28’ |  | 16,0 |  |  | М15х1 |
|  |  |  | 1-РА |  |  | 1˚05’ |  | 15,6 |  |  | М14х0,75 |
|  |  |  | Кулачки к головкам 2К-25; 2К-30;2КА-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2066-0533 |  | 2066-0534 | 2-ТА 3˚24’ 19,0 |  |  |  |  |  |  |  | М6 |
| 2066-0543 |  | 2066-0544 | 2-Д 2˚20’ 21,5 |  |  |  |  |  |  |  | М8х1 |
| 2066-0563 |  | 2066-0564 | 2-Л 1˚28’ 20,0 |  |  |  |  |  |  |  | М6х0,5; М9х0,75 |
| 2066-0537 |  | 2066-0538 | 2-В 2˚50’ 18,5 |  |  |  |  |  |  |  | М7 |

| 2066-0551 | 2066-0552 | 2-Ж 2˚04’ 21,0 |  | М7х0,75 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2066-0535 | 2066-0536 | 2-Б 3˚06’ 18,0 |  | М8; М10 |
| 2066-0555 | 2066-0556 | 2-И 1˚52’ 20,5 |  | М8х0,75; М10х1 |
| 2066-0541 | 2066-0542 | 2-Г 2˚50’ 17,5 |  | М9; М11; М12; М14 |
| 2066-0545 | 2066-0546 | 2-Е 2˚20’ 21,0 |  | М6х0,75; М9х1 |
| 2066-0557 | 2066-0558 | 2-С 1˚52’ 20,0 | 19 | М11х1; |
| 2066-0567 | 2066-0568 | 2-Н 1˚28’ 19,0 |  | М11х0,75 |
| 2066-0547 | 2066-0548 | 2-У 2˚20’ 17,0 |  | М10х1,25; М12х1,5 |
| 2066-0553 | 2066-0554 | 2-П 2˚04’ 16,0 |  | М12х1,25; М14х1,5 |
| 2066-0571 | 2066-0572 | 2-Р 1˚28’ 18,5 |  | М14х1 |
| 2066-0565 | 2066-0566 | 2-М 1˚28’ 19,5 |  | М7х0,5; М10х0,75; М12х1 |
| 2066-0561 | 2066-0562 | 2-Ю 1˚46’ 17,0 |  | М14х1,25 |
| 2066-0573 | 2066-0574 | 2-ВА 1˚05’ 17,8 Кулачки к головке 3К-30; 3К-38; 3КА-30; 3КА-40 |  | М14х0,75 |
| 2066-0575 | 2066-0576 | 3-Б 1˚52’ 27,9 |  | М10; М12 |
| 2066-0577 | 2066-0578 | 3-В 1˚52’ 27,9 | 22 | М9; М14; М18 |
| 2066-0581 | 2066-0582 | 3-Г 1˚52’ 27,9 |  | М11 |
| 2066-0585 | 2066-0586 | 3-Е 2˚29’ 26,9 |  | М16; М20 |
| 2066-0591 | 2066-0592 | 3-Ж 2˚14’ 25,9 |  | М22 |
| 2066-0593 | 2066-0594 | 3-И 2˚14’ 27,4 |  | М9 |
| 2066-0595 | 2066-0596 | 3-Л 2˚05’ 25,4 |  | М14х1,5 |
| 2066-0597 | 2066-0598 | 3-Ц 1˚57’ 26,9 |  | М10х1 |
| 2066-0601 | 2066-0602 | 3-М 1˚49’ 24,4 | 22 | М16х1,5 |
| 2066-0603 | 2066-0604 | 3-Н 1˚49’ 26,4 |  | М11х1; М12х1,25 |
| 2066-0605 | 2066-0606 | 3-Д 1˚36’ 23,4 |  | М18х1,5 |
| 2066-0607 | 2066-0608 | 3-П 1˚36’ 26,9 |  | М9х0,75 |
| 2066-0611 | 2066-0612 | 3-Р 1˚36’ 25,9 |  | М12х1 |

| 2066-0613 | 2066-0614 | 3-С 1˚36’ 22,9 |  | М24х2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2066-0615 | 2066-0616 | 3-Т 1˚25’ 26,4 |  | М10х0,75 |
| 2066-0617 | 2066-0618 | 3-У 1˚25’ 25,9 |  | М11х0,75; М20х1,5 |
| 2066-0621 | 2066-0622 | 3-Ф 1˚20’ 24,9 |  | М14х1; М22х1,5 |
| 2066-0625 | 2066-0626 | 3-Ш 1˚03’ 24,9 |  | М18х1 |
| 2066-0627 | 2066-0628 | 3-Ю 0˚57’ 23,9 |  | М20х1 |
| 2066-0631 | 2066-0632 | 3-Я 0˚51’ 22,9 |  | М22х1 |
| 2066-0583 | 2066-0584 | 3-Э 2˚29’ 24,5 |  | М24 |
| 2066-0587 | 2066-0588 | 3-ВС 2˚29’ 27,5 |  | М10х1,25 |
| 2066-0637 | 2066-0638 | 3-СС 1˚57’ 25,2 |  | М20х2 |
| 2066-0623 | 2066-0624 | 3-Х 1˚12’ 23,9 |  | М16х1; М24х1,5 |
| 2066-0633 | 2066-0634 | 3-МС 0˚51’ 29,8 |  | М12х0,5 |
| 2066-0635 | 2066-0636 | 3-НС 0˚25’ 25,8 Кулачки к головкам 4К-45; 4К-70; 4КА-45; 4КА-70 |  | М20х0,5 |
| 2066-0641 | 2066-0642 | 4-Б 2˚56’ 33,6 |  | М12; М14 |
| 2066-0643 | 2066-0644 | 4-З 2˚47’ 33,6 |  | М18 |
| 2066-0645 | 2066-0646 | 4-В 2˚29’ 32,6 |  | М12х1,5; М16; М20 |
| 2066-0647 | 2066-0648 | 4-Г 2˚29’ 33,1 |  | М24 |
| 2066-0651 | 2066-0652 | 4-Д 2˚14’ 31,6 |  | М22; М27 |
| 2066-0653 | 2066-0654 | 4-О 2˚06’ 31,6 | 26 | М14х1,5; М12х1,25 |
| 2066-0655 | 2066-0656 | 4-Е 1˚49’ 34,0 |  | М16х1,5 |
| 2066-0657 | 2066-0658 | 4-Ц 1˚36’ 32,1 |  | М12х1 |
| 2066-0661 | 2066-0662 | 4-Ж 1˚36’ 33,0 |  | М18х1,5;М24х2 |
| 2066-0663 | 2066-0664 | 4-И 1˚36’ 27,1 |  | М36х3 |
| 2066-0665 | 2066-0666 | 4-Н 1˚29’ 25,6 |  | М39х3 |
| 2066-0667 | 2066-0668 | 4-Л 1˚26’ 32,0 |  | М20х1,5 |
| 2066-0671 | 2066-0672 | 4-М 1˚26’ 31,5 |  | М27х2 |

| 2066-0673 | 2066-0674 | 4-Р 1˚22’ 31,1 |  | М14х1; М22х1,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2066-0675 | 2066-0676 | 4-П 1˚22’ 24,1 |  | М42х3 |
| 2066-0677 | 2066-0678 | 4-С 1˚16’ 30,0 |  | М16х1; М24х1,5; М30х2 |
| 2066-0681 | 2066-0682 | 4-Т 1˚09’ 28,6 |  | М27х1,5; М33х2 |
| 2066-0683 | 2066-0684 | 4-Ч 1˚03’ 29,0 |  | М18х1 |
| 2066-0685 | 2066-0686 | 4-Х 1˚03’ 27,1 |  | М30х1,5; М36х2 |
| 2066-0687 | 2066-0688 | 4-Ю 0˚58’ 25,6 |  | М39х2 |
| 2066-0691 | 2066-0692 | 4-У 0˚58’ 28,6 |  | М20х1 |
| 2066-0693 | 2066-0694 | 4-Я 0˚54’ 24,2 |  | М42х2; М42х1,5 |
| 2066-0695 | 2066-0696 | 4-Ф 0˚51’ 27,0 |  | М22х1 |
| 2066-0697 | 2066-0698 | 4-Ш 0˚51’ 25,6 |  | М33х1,5; М39х1,5 |
| 2066-0701 | 2066-0702 | 4-Э 0˚51’ 25,1 |  | М40х1,5 |
| 2066-0703 | 2066-0704 | 4-А 0˚31’ 25,0 Кулачки к головкам 5К-45; 5К-70; 5КА-45; 5КА-70 |  | М36х1 |
| 2066-0711 | 2066-0712 | 5-А 2˚29’ 44,0 |  | М24 |
| 2066-0713 | 2066-0714 | 5-Б 2˚11’ 42,5 |  | М27 |
| 2066-0715 | 2066-0716 | 5-В 1˚36’ 38,0 |  | М36х3 |
| 2066-0717 | 2066-0718 | 5-Г 1˚36’ 36,5 |  | М24х2; М39х3 |
| 2066-0721 | 2066-0722 | 5-Д 1˚25’ 35,0 | 26 | М27х2; М42х3 |
| 2066-0723 | 2066-0724 | 5Е 1˚16’ 33,5 |  | М30х2; М45х3 |
| 2066-0725 | 2066-0726 | 5-Ж 1˚11’ 32,0 |  | М33х2; М48х3 |
| 2066-0727 | 2066-0728 | 5-И 1˚11’ 37,7 |  | М24х1,5 |
| 2066-0731 | 2066-0732 | 5-ИИ 1˚03’ 30,0 |  | М52х3 |
| 2066-0733 | 2066-0734 | 5-Л 1˚03’ 38,0 |  | М56х3 |
| 2066-0735 | 2066-0736 | 5-М 1˚03’ 36,2 |  | М27х1,5; М36х2 |
| 2066-0737 | 2066-0738 | 5-Н 0˚57’ 26,0 |  | М60х3 |
| 2066-0741 | 2066-0742 | 5-О 0˚57’ 34,7 |  | М30х1,5; М39х2 |

| 2066-0743 | 2066-0744 |  | 5-П |  | 0˚50’ |  |  |  |  | М33х1,5; М42х2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2066-0745 | 2066-0746 |  | 5-Р |  | 0˚50’ |  |  |  |  | М36х1,5; М45х2; М48х2 |
| 2066-0747 | 2066-0748 |  | 5-С |  | 0˚50’ |  |  |  |  | М24х1 |
| 2066-0751 | 2066-0752 |  | 5-Т |  | 0˚41’ |  |  |  |  | М52х2 |
| 2066-0753 | 2066-0754 |  | 5-У |  | 0˚41’ |  |  |  |  | М39х1,5 |
| 2066-0757 | 2066-0756 |  | 5-Ф |  | 0˚41’ |  |  |  | 26 | М56х2 |
| 2066-0755 | 2066-0758 |  | 5-Х |  | 0˚41’ |  |  |  |  | М27х1; М42х1,5 |
| 2066-0761 | 2066-0762 |  | 5-Ц |  | 0˚36’ |  |  |  |  | М60х2 |
| 2066-0763 | 2066-0764 |  | 5-Ч |  | 0˚36’ |  |  |  |  | М30х1; М45х1,5 |
| 2066-0765 | 2066-0766 |  | 5-Ш |  | 0˚36’ |  |  |  |  | М33х1; М48х1,5 |
| 2066-0767 | 2066-0768 |  | 5-Ю |  | 0˚31’ |  |  |  |  | М52х1,5 |
| 2066-0771 | 2066-0772 |  | 5-Я |  | 0˚31’ |  |  |  |  | М36х1 |
| 2066-0773 | 2066-0774 |  | 5-АА |  | 0˚31’ |  |  |  |  | М56х1,5 |
| 2066-0775 | 2066-0776 |  | 5-ББ |  | 0˚27’ |  |  |  |  | М60х1,5 |
| 2066-0777 | 2066-0778 |  | 5-ВВ |  | 0˚27’ |  |  |  |  | М39х1 |
| 2066-0781 | 2066-0782 |  | 5-ДД |  | 0˚27’ |  |  |  |  | М42х1 |
| 2066-0783 | 2066-0784 |  | 5-ЕЕ |  | 0˚27’ |  |  |  |  | М45х1 |
| 2066-0785 | 2066-0786 |  | 5-ЛЛ |  | 0˚27’ |  |  |  |  | М48х1 |
| 2066-0787 | 2066-0788 |  | 5-ММ |  | 0˚20’ |  |  |  |  | М52х1 |
| 2066-0791 | 2066-0792 |  | 5-НН |  | 0˚20’ |  |  |  |  | М56х1 |
| 2066-0793 | 2066-0794 |  | 5-РР |  | 0˚20’ |  |  |  |  | М60х1 |
| 2066-0795 | 2066-0796 |  | 5-СС |  | 2˚11’ |  |  |  |  | М30; М36 |
| 2066-0797 | 2066-0798 |  | 5-ТТ |  | 2˚ |  |  |  |  | М33; М39 |
| 2066-0801 | 2066-0802 |  | 5-УУ |  | 1˚25’ |  |  |  |  | М56х4 |
| 2066-0803 | 2066-0804 |  | 5-ХХ |  | 1˚16’ |  |  |  |  | М60х4 |
| 2066-0805 | 2066-0806 |  | 5-1Т |  | 0˚31’ |  | 30,7 |  | 26 | М50х1,5 |
| 2066-0807 | 2066-0808 | 5-ПР 0˚50’ 32,2 Кулачки к головкам 5К-45; 5К-70; 5КА-45; 5КА-70 |  |  |  |  |  | _____ |  | М35х1,5 |  |
| 2066-0811 | 2066-0812 | Б |  | 3˚20’ |  | 15,5 |  |  |  | М4, М5,М8 |  |
| 2066-0813 | 2066-0814 | В |  | 3˚20’ |  | 15,9 |  |  |  | М4,5; М8 |  |
| 2066-0815 | 2066-0816 | Г |  | 2˚55’ |  | 15,1 |  |  |  | М7; М9; М10 |  |
| 2066-0817 | 2066-0818 | Д |  | 2˚20’ |  | 15,3 |  |  |  | М4х0,5; М4,5х0,5 |  |
| 2066-0821 | 2066-0822 | Е |  | 2˚20’ |  | 15,5 |  | 4 |  | М6х0,75; М8х1 |  |
| 2066-0823 | 2066-0824 | М |  | 2˚20’ |  | 14,8 |  |  |  | М7х0,75; М10х1,25 |  |
| 2066-0825 | 2066-0826 | Н |  | 2˚20’ |  | 15,1 |  |  |  | М9х1 |  |
| 2066-0827 | 2066-0828 | П |  | 1˚40’ |  | 15,5 |  |  |  | М5х0,5; М8х0,75 |  |
| 2066-0831 | 2066-0832 | Р |  | 1˚40’ |  | 15,0 |  |  |  | М6х0,5; М9х0,75 |  |
| 2066-0833 | 2066-0834 | С |  | 1˚40’ |  | 14,5 |  |  |  | М7х0,5; М10х0,75; М10х1 |  |

Размеры в мм

Таблица 5

| Обозначение по стандарту |  |  |  | Обозначение гребенок, применяемое в промышленности |  | Размеры нарезаемой резьбы |  | D | Dср |  | L |  | d |  | Число зубьев рифлений Z |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| правых |  |  | левых |  |  | Шаг Р | Диаметр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  | Гребенки к головкам 1К-20; 1К-25; 1КА-25; 1КИ-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2661-0701 | 2661-0702 |  |  | 1-0,5 0,50 4-5,5 30,66 |  |  |  |  | 30,32 |  |  |  |  |  |  |
| 2661-0703 | 2661-0704 |  |  | 1-0,5А 0,50 6-8 28,66 |  |  |  |  | 28,32 |  |  |  |  |  |  |
| 2661-0705 | 2661-0706 |  |  | 1-0,7 0,70 4 32,00 |  |  |  |  | 31,54 |  |  |  |  |  |  |
| 2661-0711 | 2661-0712 |  |  | 1-0,75 0,75 7-10 26,00 |  |  |  |  | 25,51 |  |  |  |  |  |  |
| 2661-0707 | 2661-0708 |  |  | 1-0,75А 0,75 6 27,00 |  |  |  |  | 26,51 |  |  |  |  |  |  |
| 2661-0713 | 2661-0714 |  |  | 1-0,8 0,80 5 32,07 |  |  |  |  | 31,55 |  | 12,5 |  | 12 |  | 20 |
| 2661-0717 | 2661-0718 |  |  | 1-1,0 1,00 8-10 24,34 |  |  |  |  | 23,70 |  |  |  |  |  |  |
| 2661-0715 | 2661-0716 |  |  | 1-1А 1,00 6-7 31,34 |  |  |  |  | 30,70 |  |  |  |  |  |  |
| 2661-0721 | 2661-0722 |  |  | 1-1,25 1,25 8-9 29,68 |  |  |  |  | 28,89 |  |  |  |  |  |  |
| 2661-0723 | 2661-0724 |  |  | 1-1,25А 1,25 10 27,68 |  |  |  |  | 26,89 |  |  |  |  |  |  |
| 2661-0735 | 2661-0726 |  |  | 1-1,5 1,50 10 28,01 Гребенки к головкам 2К-25; 2К-30; 2КА-30 |  |  |  |  | 27,70 |  |  |  |  |  |  |
| 2661-0731 | 2661-0732 |  |  | 2-0,5 0,50 6-8 28,66 |  |  |  |  | 28,32 |  |  |  |  |  |  |
| 2661-0735 | 2661-0736 |  |  | 2-0,75 0,75 7-14 26,00 |  |  |  |  | 25,51 |  | 14,5 |  |  |  |  |
| 2661-0733 | 2661-0734 |  |  | 2-0,75А 0,75 6 27,00 |  |  |  |  | 26,51 |  |  |  |  |  |  |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2661-0741 |  | 2661-0742 |  | 2-1,0 1,00 8-14 24,34 |  |  |  |  |  |  | 23,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2661-0737 |  | 2661-0738 |  | 2-1А 1,00 6-7 31,34 |  |  |  |  |  |  | 30,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2661-0743 |  | 2661-0744 |  | 2-1,25 1,25 8-12 31,68 |  |  |  |  |  |  | 30,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2661-0745 |  | 2661-0746 |  | 2-1,25А 1,25 14 27,61 |  |  |  |  |  |  | 26,89 |  |  | 14,5 12 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2661-0747 |  | 2661-0748 |  | 2-1,5 1,50 10-14 30,01 |  |  |  |  |  |  | 29,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2661-0751 |  | 2661-0752 |  | 2-1,75 1,75 12 29,35 |  |  |  |  |  |  | 28,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2661-0753 |  | 2661-0754 |  | 2-2,0 2,0 14 27,68 Гребенки к головкам 3К30; 3К-38; 3КА-30; 3КА-40 |  |  |  |  |  |  | 26,45 |  |  | ___________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2661-0761 |  | 2661-0762 |  | 3-0,5 0,50 12; 20 34,34 |  |  |  |  |  |  | 34,0 |  |  | 14,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2661-0763 |  | 2661-0764 |  | 3-0,75 0,75 9-11 42,99 |  |  |  |  |  |  | 42,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2661-0765 |  | 2661-0766 |  | 3-1,0 1,00 9-17 42,34 |  |  |  |  |  |  | 41,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2661-0767 |  | 2661-0768 |  | 3-1А 1,00 18-22 38,34 |  |  |  |  |  |  | 37,7 |  |  |  |  |  | 14 |  |  | 23 |  |
| 2661-0771 |  | 2661-0772 |  | 3-1,25 1,25 9-14 41,69 |  |  |  |  |  |  | 40,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2661-0773 |  | 2661-0774 |  | 3-1,5 1,50 10-18 42,04 |  |  |  |  |  |  | 41,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2661-0775 |  | 2661-0776 |  | 3-1,5А 1,50 20-24 35,04 |  |  |  |  |  |  | 34,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2661-0777 |  | 2661-0778 |  | 3-1,75 1,75 12 39,59 |  |  |  |  |  |  | 38,50 |  |  | _____ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2661-0781 |  | 2661-0782 |  | 3-2,0 2,00 14-24 37,73 |  |  |  |  |  |  | 36,50 |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2661-0783 |  | 2661-0784 |  | 3-2,5 2,50 18-22 34,43 |  |  |  |  |  |  | 32,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2661-0785 |  | 2661-0786 |  | 3-3,0 3,00 24 35,82 Гребенки к головкам 4К-45; 4К-70; 4КА-45; 4КА-70 |  |  |  |  |  |  | 34,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2661-0791 |  | 2661-0792 |  | 4-1,0 1,00 12-22 51,54 |  |  |  |  |  |  | 50,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2661-0793 |  | 2661-0794 |  | 4-1А 1,00 24-36 42,14 |  |  |  |  |  |  | 41,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2661-0795 |  | 2661-0796 |  | 4-1,25 1,25 12-14 52,69 |  |  |  |  |  |  | 51,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2661-0801 |  | 2661-0802 |  | 4-1,5 1,50 16-33 44,14 |  |  |  |  |  |  | 43,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2661-0797 |  | 2661-0798 |  | 4-1,5А 1,50 12-15 50,94 |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2661-0803 |  | 2661-0804 |  | 4-1,5Е 1,50 39-42 38,44 |  |  |  |  |  |  | 37,50 |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 27 |  |
| 2661-0805 |  | 2661-0806 |  | 4-1,75 1,75 12 49,49 |  |  |  |  |  |  | 48,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2661-0811 |  | 2661-0812 |  | 4-2,0 2,00 24-42 38,74 |  |  |  |  |  |  | 37,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 2661-0807 |  | 2661-0808 |  | 4-2А 2,00 14-22 47,74 |  |  |  |  |  |  | 46,50 | _____ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2661-0813 |  | 2661-0814 |  | 4-2,5 2,50 18-22 44,43 |  |  |  |  |  |  | 42,90 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2661-0815 |  | 2661-0816 |  | 4-3,0 3,00 24-42 40,02 Гребенки к головкам 5К-45; 5К-70; 5КА-45; 5КА-70 |  |  |  |  |  |  | 38,20 | _____ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2661-0821 |  | 2661-0822 |  | 5-1,0 1,00 24-39 |  |  |  | 58,84 |  |  | 57,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2661-0823 |  | 2661-0824 |  | 5-1А 1,00 42-60 |  |  |  | 43,24 |  |  | 42,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2661-0825 |  | 2661-0826 |  | 5-1,5 1,50 24-39 |  |  |  | 56,14 |  |  | 55,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2661-0827 |  | 2661-0828 |  | 5-1,5А 1,50 40-60 |  |  |  | 44,14 |  |  | 43,20 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2661-0831 |  | 2661-0832 |  | 5-2,0 | 2,00 24-33 |  |  | 59,19 |  |  | 57,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2661-0833 |  | 2661-0834 |  | 5-2А | 2,00 36-45 |  |  | 47,73 |  |  | 46,50 |  |  |  |  | 22 |  |  |  | 27 |
| 2661-0835 |  | 2661-0836 |  | 5-2Б | 2,00 48-60 |  |  | 44,73 |  |  | 43,50 | _____ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2661-0837 |  | 2661-0838 |  | 5-3,0 | 3,00 24-60 |  |  | 45,42 |  |  | 43,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2661-0841 |  | 2661-0842 |  | 5-3,5 | 3,00 30-33 |  |  | 52,01 |  |  | 49,90 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2661-0843 |  | 2661-0844 |  | 5-4,0 | 4,00 36-60 Гребенки к головке 1КИ-19МА |  |  | 46,71 |  |  | 44,30 | 20 |  |  |  | 22,0 |  |  |  | 27 |
| 2661-0851 |  | 2661-0852 |  | 0,5 | 0,50 4; 4,5 |  |  | 25,29 |  |  | 24,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2661-0853 |  | 2661-0854 |  | 0,5А | 0,50 5-10 |  |  | 23,56 |  |  | 23,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2661-0855 |  | 2661-0856 |  | 0,7 | 0,70 4 |  |  | 25,10 |  |  | 24,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2661-0857 |  | 2661-0858 |  | 0,75 | 0,75 4,5; 6,7 |  |  | 23,59 |  |  | 23,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2661-0861 |  | 2661-0862 |  | 0,75А | 0,75 8-10 |  |  | 21,19 |  |  | 20,70 | 10 |  |  |  | 10,2 |  |  |  | 22 |
| 2661-0863 |  | 2661-0864 |  | 0,8 | 0,80 5 |  |  | 24,27 |  |  | 23,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2661-0865 |  | 2661-0866 |  | 1,0 | 1,00 6,7 |  |  | 23,49 |  |  | 22,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2661-0867 |  | 2661-0868 |  | 1,0А | 1,00 8-10 |  |  | 21,24 |  |  | 20,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2661-0871 |  | 2661-0872 |  | 1,25 | 1,25 10 |  |  | 21,37 |  |  | 20,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2661-0873 |  | 2661-0874 |  | 1,5 | 1,50 10 |  |  | 20,96 |  |  | 20,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Конструкция и принцип работы головок

1.Головки невращающиеся 1К-5К.

Конструкция головок 1К-4К показана на рис.6, а головок 5К - на рис. 7.

На хвостовике I (рис.6) расположен гребенкодержатель 4, который может перемещаться на небольшую величину относительно хвостовика I в осевом направлении. Два выступа хвостовика I входит в пазы гребенкодержателя 4 и не дают ему возможности поворачиваться относительно оси хвостовика. К внутреннему торцу гребенкодержателя 4 винтами 20 привернуто кольцо 3. Между выступами хвостовика I и кольцом 3 размещаются две пружины 21, оттягивающие гребенкодержатель 4 в сторону, противоположную подаче. В Т-образных пазах гребенкодержателя 4

размещаются кулачки 25, на которых при помощи двухвенцовых звездочек 28 и винтов 27 закрепляются резьбонарезные гребенки 26. Один венец звездочки 28 входит в гребенку 23, другой - в кулачок 25. Благодаря различному числу зубьев в венцах звездочки 28 можно повернуть гребенку 26 относительно кулачка, чем пользуются при переточках и настройках. Для предотвращения ослабления затяжки винтов 27 вследствие зазоров в зубьях звездочек 28 при нарезании правой резьбы винты имеют левую резьбу и наоборот.

Кулачки передвигаются в радиальном направлении с помощью пружин 22 со штифтами 11, расположенными в гнездах гребенкодержателя 4 и упирающихся в штифты 8, запрессованные в торцы кулачков 25. Регулирование силы пружины 22 производится винтами 14, которые предохраняют штифты 11 и пружины 22 от выпадания.

В нужном положении кулачки фиксируются нажимным кольцом 5, к которому винтом 10 крепится регулировочное кольцо, входящее выступами в нажимное кольцо 5. Нажимное кольцо 5 может поворачиваться относительно регулировочного кольца 2 с помощью винтов 12, ввернутых в нажимное кольцо 5 и упирающихся в выступы регулировочного кольца 2. Штифт 9 запрессован в регулировочное кольцо 2 и свободно входит в гребенкодержатель 4.и кольцо 3, позволяя гребенкодержателю перемещаться в осевом направлении. Штифт 13, запрессованный в регулировочное кольцо 2, создает зазор между торцами регулировочного кольца 2 и кольца 3, что .исключает образование масляной пленки. Хвостовик головки закрепляется в суппорте или револьверной головке станка. Во время работы головка должна иметь поступательное движение.

Рис 6.

Рис

6

.

Рис 7.

Как только суппорт или револьверная головка станка остановятся, остановится хвостовик, нажимное и регулировочное кольца. Гребенкодержатель с кулачками продолжает поступательное движение, сжимая пружины 21 кольцом 3, до тех пор, пока цилиндрические поверхности кулачков не выйдут из соприкосновения с опорными плоскостями нажимного кольца. За цилиндрическими поверхностями на кулачках находится фаска и ступенька. Поэтому освободившиеся от нажимного кольца кулачки под действием предварительно сжатых пружин 22 расходятся в радиальном направлении, в результате чего резьбонарезные гребенки выходят из нарезаемой резьбы. Головка раскрылась. Для приведения головки в рабочее положение необходимо повернуть рукоятку 24. При этом эксцентриковый , палец 6, входящий в паз гребенкодержателя, возвращает гребенкодержатель назад, и нажимное кольцо сближает кулачки. Головка закрылась.

Регулирование среднего диаметра нарезаемой резьбы производится путем поворота нажимного кольца относительно гребенкодержателя. Для этого оттягивают один из винтов 12 и подтягивают другой винт. При этом опорные поверхности нажимного кольца, упираясь в цилиндрические поверхности кулачков, сближают или раздвигают их.

Головка 5К имеет более жесткую конструкцию, чем головка 1К-4К. Особенность конструкции головки 5К заключается в том, что при раскрытий кулачки отжимаются двумя пружинами 26, а роль штифта 9 выполняет шпонка 13, закрепленная в пазу гребенкодержателя винтами 23.

2. Головки вращающиеся типа 1КА-5КА.

Вращающиеся головки отличаются от невращающихся способом выключения и конструкцией гребенкодержателя, выполненного за одно целое с хвостовиком.

Конструкция головок 1КА-4КА показана на рис. 8, 5КА- на рис. 9. Головка закрепляется в станке хвостовиков гребенкодержателя I. Во время работы она имеет поступательное движение, создаваемое механизмом станка.

Раскрытие вращающихся головок производится автоматически с помощью валки (рис. 10) или хомута, входящих в выточку на нажимном кольце 2. Вилка, двигаясь вместе с головкой,, в известный момент останавливается и задерживает нажимное кольцо 2. Далее процесс раскрытия происходит так же, как у невращающихся головок, Гребенкодержатель, продолжая двигаться вперед, выдвигается из нажимного кольца 2, благодаря чему кулачки 21 имеют возможность разойтись в радиальном направлении.

Гребенки 22 выходят из резьбы, и головка раскрывается. Закрытие головки происходит с помощью той же вилки при обратном движении головки. ,.

Головка 4КА-70 может раскрываться и закрываться не только с помощью вилки, но и непосредственно обрабатываемой деталью с помощью упорного винта 4 (рис. 11).

Когда торец обрабатываемой детали упирается в винт 4, последний через шпильку 5 останавливает нажимное кольцо и освобождает кулачки. Закрытие головки происходит посредством вилки или упора в торец нажимного кольца, или сердечника, в который ввернут винт 4.

Нажимное кольцо вращающихся головок снабжено двумя винтами 11, а в гребенкодержателе сделаны соответствующие пазы так, что один из винтов ограничивает перемещение нажимного кольца для раскрытия головки, а другой - для снятия кулачков.

Регулирование среднего диаметра нарезаемой резьбы производится винтами 8. Головка 5КА имеет те же конструктивные особенности, что и головка 5К.

Рис 8.

Рис 9.

Рис 9.

3.Головки специальные 1КИ.

Конструкция головки 1КИ -19МА показана на рис.12

На. хвостовике 14 головки насажена втулка 15, которая дает возможность компенсировать ошибки подачи и обеспечивает плавное включение головки.

Раскрытие головки производится автоматически с помощью упора 10. Болт 8 упирается в корпус передней бабки станка и отодвигает нажимное кольцо  9 с гребенкодержателя 2, освобождая кулачки и гребенки. Приведение головки в рабочее положение осуществляется выключателем 12. При повороте револьверной ГОЛОЕКР: станка выключатель 12 ударяется о специальный упор (рис. 13), установленный на станке, поворачивается и винтами 7, входящими в винтовые пазы гребенкодержателя, возвращает гребенкодержатель в исходное положение.

Головками 1КИ-19МА можно работать без упора. В этом случае раскрытие головки происходит следующим образом. Когда прекратится подача, хвостовик, нажимное кольцо и выключатель остановятся, а гребенкодержатель будет продолжать движение, сжимая пружины 4, до тех пор, пока кулачки не освободятся.

Регулирование среднего диаметра нарезаемой резьбы производится винтами 16, ввернутыми в регулировочную шпонку 11, Оттянув один из винтов и подтягивая другой, поворачивают нажимное кольцо относительно гребенкодержателя, тем самым   раздвигая кулачки или сближая их.

Рис 13.

Конструкция головки 1КИ-25А показана на рис. 14. Нарезание резьбы, раскрытие головки и регулирование диаметра нарезаемой резьбы происходит так же, как и у головок 1КИ-19МА.

Приведение головки в рабочее положение производится рычагом 12. При повороте револьверной головки станка, рычаг 12 ударяется о специальный упор (рис.13), поворачивается и винтом 9, закрепленным в гребенкодержателе и входящим в винтовой паз рычага, заставляет гребенкодержатель 5 возвращаться в исходное положение.

Эксплуатация винторезных головок.

Головки могут работать с принудительной подачей до окончания процесса резания резьбы или по принципу самозатягивания, когда головка принудительно подается на заготовку, а после захвата заготовки дальнейшее поступательное движение получает за счет нарезанной резьбы.                           -

Предпочтение отдается работе с принудительной подачей, т.к. получается более качественная работа.

- Установка головок на станке

1.1. Общие требования к головкам всех типов:

а) проверить несоосность осей шпинделя и места крепления хвостовика головки;

для нормальной работы головок несоосность не должна превышать величин, указанных в табл.6.

Таблица 6

| Обозначение головок | Несоосность, мм |
| --- | --- |
| 1К-20; 1К-25; 1КИ-25А; 1КА-25 | 0,08 |
| 2К-25; 2К-30; 3К-38; 2КА-30; 3КА-30; 3КА-40 | 0,10 |
| 4К-45; 4К-70; 4КА-45; 4КА-70 | 0,15 |
| 5К-45; 5К-70; 5КА-70 | 0,20 |

6) тщательно очистить от пыли и грязи хвостовик головки и отверстие, в котором он закрепляется;

в) проверить соответствие гребенок и кулачков нарезавши резьбе и правильность

их установки в головке; гребенки для правой резьбы устанавливаются по порядку номеров в направлении, обратном движению часовой стрелки, а для левой резьбы - по порядку номеров в направлении по часовой стрелке.

1.2. После установки, на станке невращающейся головки необходимо провести ее в рабочее положение (закрыть), повернуть рукоятку в направлении к передней бабке станка. Только после этого можно приступить к работе.

1.3. После установки на станке вращающейся головки необходимо:

а) проверить биение по наружному диаметру гребенок; проверка производится в

закрытом положении головки; допустимое биение по наружному диаметру гребенок не должно превышать 0,1 мм;

б) проверить работу вилки, включающей (закрывающей) и выключающей (открывающей) головку.

1.4. После установки на станке специальных головок типа 1КИ необходимо проверить работу упоров, включающих и выключающих головку.

- Разборка и сборка головок.

Порядок разборки головок при смене комплектов гребенок и кулачков описан в разделе "Смена кулачков с гребенками". Полная разборка и сборка головок осуществляется в следующем порядке;

2.1. Головки невращающиеся 1К-5К.

Потянув за рукоятку 24 выводят палец 6 из гребенкодержателя и вывинчивают муфту 7 из нажимного кольца. После этого нажимное кольцо 5 вместе с регулировочным кольцом 2 свободно снимается с гребенкодержателя и хвостовика. Отвинтив винты 20, снимают кольцо 3. Пружины 21 снимаются, и гребенкодержатель снимается с хвостовика. Чтобы разобрать узел - регулировочное кольцо и нажимное кольцо, нужно вывинтить винт 10 и винты 12. Разборка остальных деталей не представляет затруднения.

Для того, чтобы собрать головки 1К-4К, необходимо собрать узел - регулировочное кольцо с нажимным (детали 2,5,9,10,12,13), и узел-хвостовик с

Рис

1

2

.

Рис 14.

Рис 14.

Рис 14. гребенкодержателем (детали 1,3,4,11,14,20, 21). После этого в отверстие гребенкодержателя вставляют сухарь 29 и надевают нажимное кольцо на гребенкодержатель так, чтобы штифт 9 прошел через отверстие сухаря 29. Затем вставляют узел - рукоятки (детали 6,7,23,24), при этом головка должна находиться в закрытом состоянии.

При сборке головок 5К сначала собирается нажимное кольцо с регулировочным кольцом (детали 3,5,8,9,10,14) и гребенкодержатель с хвостовиком (детали 4,6,7 , 11 , 12,13,23,25,26). Затем нажимное кольцо надевается на гребенкодержатель так, чтобы шпонка 13 вошла в паз регулировочного кольца. Дальнейшая сборка производится таким же образом, как и в головках 1К-4К.

2.2. Головки вращавшиеся 1КА-5КА

При разборке головок 1КА-3КА и 4КА-45 вывинчивают винты 11 и снимают нажимное кольцо 2 вместе с регулировочным кольцом 3. Чтобы вынуть регулировочное кольцо из нажимного кольца, нужно вывернуть винты 6 и 8. В дальнейшем разборка не представляет затруднений. Сборка головок осуществляется в том же порядке, как и головок 1К-3К; собирается нажимное кольцо с регулировочным (детали 2,3,5,6,8,9), гребенкодержатель (детали 1,4,7, 10,20), и нажимное кольцо надевается на гребенкодержатель. Затем вставляются винты 11.

При разборке головок 4КА-70 для того, чтобы снять нажимное кольцо, надо вывернуть винты 11 и шпильки 5.

Разборка головок 5КА осуществляется в том же порядке, как и головок 1КА-4КА.

При сборке головок собирается гребенкодержатель (детали 2,4,9,11,17,18) и нажимное кольцо с регулировочным кольцом (детали 1,3,6,7,8,10). Затем нажимное кольцо надевается на гребенкодержатель так, чтобы шпонка II вошла в паз регулировочного кольца, и в отверстие нажимного кольца. После этого завинчивают винт 5.

2.3. Головки специальные 1КИ

Для разборки головок 1КИ-19МА вывинтить винты 22 и снять корпус упора 10, затем вывинтить винты 7, вынуть штифт 26 и снять выключатель 12, затем нажимное кольцо 9 снимается с гребенкодержателя 2. Вывернув винты 17, снимают втулку 15 и пружину 25. Отвернув винт 18, вынимают пружину 24 и ползун 13. Вывинтив винты 3, вынимают пружины 4 и снимают гребенкодержатель. В остальном разборка не представляет трудностей.

Сборка головок осуществляется в следующем порядке. В отверстие хвостовика вставляется ползун 13 со стороны переднего торца; с противоположного торца хвостовика вставляется пружина 24, и винт 18. Затем на хвостовик надевается втулка 15 с пружиной 25, и завинчиваются винты 17. В пазы гребенкодержателя вставляются пружины 6, штифты 5, и закрепляются винтами 1. Гребенкодержатель надевается на хвостовик так, чтобы выступы хвостовика вошли в пазы гребенкодержателя, и закрепляется винтами 3 с пружинами 4. Затем собирается нажимное кольцо (детали 9 ,11, 16). Нажимное кольцо надевается на гребенкодержатель так, чтобы шпонка 11 вошла в паз гребенкодержателя. В отверстие выключателя 12 ввинчиваются винты 7, и выключатель надевается на гребенкодержатель так, чтобы винты-7 попали в винтовые пазы

гребенкодержателя. После этого ставится штифт 26, который должен проходить через отверстие выключателя, пазы в хвостовике и отверстие в ползуне 13. Затем надевается упор (детали 8, .10, 23) и привинчивается винтами 22.   .

Чтобы разобрать головку 1КИ-25А, нужно вывинтить винты 25 и снять упор 22. Вывернув винт 9 с роликом 6, вынимают рычаг 12 из пазов нажимного кольца. После чего выбивают штифт 28 и, отвернув винт 26, вывинчивают гайку 7,  затем снимают нажимное кольцо с гребенкодержателя. Далее разборка осуществляется так же, как и в головках 1КИ-19МА. Сборка производится в следующем порядке. Собирается хвостовик с втулкой, гребенкодержатель надевается на хвостовик и закрепляется винтами 3 с пружинами 4. Затем собирается нажимное кольцо со шпонкой 18 и регулировочными винтами 10. Кольцо надевается на гребенкодержатель и завинчивается гайкой 7. Гайка 7 закрепляется винтом 26 и штифтом 28, который проходит через паз хвостовика и отверстие в ползуне 19. Рычаг 12 вставляется в пазы нажимного кольца, закрепляется винтом 9 и втулкой 6. Упор 22 надевается на нажимное кольцо и закрепляется винтами 25.

3. Рекомендуемый диаметр протачивания под резьбу Резьбонарезными головками резьба нарезается за один проход. Диаметр протачивания под "нарезание резьбы выбирается по ГОСТ 19258-73. При обработке материалов, не указанных в ГОСТ 19258-73, диаметр заготовки под нарезание резьбы определяется опытным путем.

4.Настройка головок

Регулирование гребенок на диаметр нарезаемой резьбы производится так, как описано в разделе "Конструкция и принципы работы головок". Поворот гребенкодержателя по ходу часовой стрелки увеличивает диаметр резьбы, а против хода часовой стрелки уменьшает диаметр резьбы. Головки обе спешивают регулирование по диаметру нарезаемой резьбы в пределах, указанных в табл.7.

Таблица 7

| Обозначение головок | Пределы регулировки, мм |
| --- | --- |
| 1К-20; 1К-25; 1КА-25; 1КИ-25А | 1,2 |
| 2К-25; 2К-30; 2КА-30 | 1,4 |
| 3К-30; 3К-38; 3КА-30; 3КА-40 | 1,6 |
| 4К-45; 4К-70; 4КА-45; 4КА-70 | 1,8 |
| 5К-45; 5К-70; 5КА-45; 5КА-70 | 2,1 |

5. Скорость резания

При выборе скорости резания необходимо, руководствоваться следующими положениями:

а) 	чем больше шаг при одном и том же диаметре резьбы,

тем меньше должна быть скорость резания;

б) 	чем больше диаметр, чем больше может быть взята скорость резания;

в) 	скорость резания зависит от механических свойств

материала.

В таблице 8 даны скорости резания, рекомендуемые при нарезании резьбы по

стали 45.

Таблица 8

| Диаметр резьбы, мм | Скорость резания, м/мин |  |
| --- | --- | --- |
|  | Резьба с основным шагом | Резьба с мелким шагом |
| 1 | 2 | 3 |
| 6-14 | 7,0 | 10 |
| 16-22 | 9,5 | 16 |
| 24-60 |  | 17 |

Скорость резания при изготовлении резьб диаметром меньше 6 мм должна быть установлена опытным путем.

При определении скорости резания для других материалов величину скорости для стали 45 умножают на коэффициент, указанный в табл. 9.

Таблица 9

| Обрабатываемый материал | Коэффициент |
| --- | --- |
| Сталь 40Х | 0,80 |
| Сталь 20 | 0,75 |
| Чугун | 1,20 |
| бронза | 1,30 |

Скорость резания для материалов, не указанных в табл.9, необходимо определять опытным путем.

- Охлаждающие жидкости.

При обработке разных материалов рекомендуется для охлаждения употреблять жидкости, приведенные в табл. 10.

Таблица 10

| Обрабатываемые материалы | Название охлаждающей жидкости |
| --- | --- |
| Алюминий | 5% (по массе) раствор эмульсола по ГОСТ 1975-75 в воде, керосин |
| Бронза | Минеральные масла в смеси с продуктами, содержащими жирные кислоты. |
| Стали конструкционные, инструментальные, коррозионностойкие | 5% (по массе) раствор эмульсола по ГОСТ 1975-75 в воде |
| Чугун | Без охлаждения или 5% (по массе) раствор эмульсола по ГОСТ 1975-75 в воде |

- Смена кулачков с гребенками

  - Головки невращающиеся 1К-5К

Смена кулачков требует сдвига нажимного кольца на величину, превышающую ход эксцентрикового пальца 6 (рис.6). В этом случае, потянув за рукоятку 24 и сжимая пружину 23, находящуюся в муфте 7, выводят палец 6 из паза гребенкодержателя и свободно вынимают из гребенкодержателя кулачки вместе с гребенками.

  - Головки вращающиеся 1КА-5КА

Для того, чтобы сменить кулачки, необходимо вывернуть  один из винтов 11  (см.

рис. 8), тот, который ограничивает перемещение нажимного кольца для раскрытия головки.

В результате нажимное кольцо отодвигается назад, и кулачки с гребенками можно снять с гребенкодержателя.

- 3.Головки специальные 1КИ

Для того, чтобы снять кулачки у головки 1КИ-25А (рис. 14), надо вывернуть винт 9 с роликом 6, вынуть рычаг 12, штифт 28, отвернуть винт 26 и вывинтить гайку 7. После этого нажимное кольцо сдвигается, и кулачки с гребенками свободно вынимаются из гребенкодержателя.

Чтобы снять кулачки у головки 1КИ-19МА (рис. 12), надо вывернуть винты 7, вынуть штифт 26 и снять выключатель 12. Затем сдвигается нажимное кольцо,  и кулачки с гребенками свободно вынимаются из гребенкодержателя.

7.4. Установка кулачков с гребенками производится следующим образом:

Кулачки вместе с гребенками устанавливаются в пазах гребенкодержателя так, чтобы гребенки располагались по порядку номеров (показанных на гребенках) в направлении, противоположном движению часовой стрелки при нарезании правой резьбы. При нарезании левой резьбы гребенки располагаются по порядку номеров по часовой, стрелке. Затем надевается нажимное кольцо, и закрепляется.

Перед установкой кулачки и пазы под кулачками должны быть тщательно очищены от грязи.

Затачивание гребенок I.Геометрия гребенок.

Рис 15.

Углы заточки гребенок задаются относительно оси кулачка (рис. 15); λ0- угол наклона передней поверхности обеспечивает в процессе резания

удовлетворительный задний угол у первых витков заборной части и создает нулевой задний угол на калибрующей части гребенки; обеспечивает отвод стружки; λ0=λ+ω

γ- передний угол

α- смещение верхней точки заборного конуса относительно оси кулачка; создает

задний угол на заборном конусе.

Ориентировочные значения величин α, γ, λ даны в табл. II.

При эксплуатации необходимо их уточнить в зависимости от условий обработки.

Таблица II Размеры в мм.

| Обрабатываемый материал | Передний угол |  | α |  |  |  |  | λ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диаметр нарезаемой резьбы |  |  |  |  |  |
|  |  | До 8 | 8-10 | 11-14 | 16-20 | 22-27 | 30-42 |  |
| Алюминий | 25˚ | 0,03 | 0,08 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 2˚ |
| Бронза | 20˚ |  |  |  |  |  |  | 1˚30΄ |
| Стали конструкционные | 25˚ |  |  |  |  |  |  |  |
| Стали корозионно – стойкие | 20˚ | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,12 | 0,17 | 0,21 |  |
| Стали инструментальные | 15˚ |  |  |  |  |  |  | 30΄ |
| чугун | 10˚ | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,20 | 0,25 | 0,30 |  |

2. Приспособления для затачивания гребенок

Затачивание гребенок производится в сборе с кулачками, звездочками и винтами на специальных приспособлениях, обеспечивающих идентичность затачивания всего комплекта гребенок. Конструкция универсального приспособления для затачивания гребенок показана на рис. 16. На плите 3 установлена стойка 2, которая может поворачиваться вокруг оси 9. В стойке установлена державка 4, поворачивающаяся вокруг оси 7. На державке установлен гребенкодержатель 1 с пазами под кулачки, имеющий возможность поворачиваться на оси.8.  Кулачки закрепляются в пазах с помощью упора 5 и винта 14. Державка 4 устанавливается под углом φ = 12°. для гребенок к головкам 1КИ-25А, 1К-3К, 1КА-3КА; φ = 10° - для гребенок к головкам. 4К,

4КА; φ = 8° - для гребенок к головкам 5К, 5КА; φ = 5° - для гребенок к головкам 1КИ-19МА.  Для того, чтобы получить на гребенке нужные углы γ и λ0, необходимо повернуть гребенкодержатель на угол γ1:

tg γ  		 sin φ	tan λ

Одновременно необходимо повернуть стойку приспособления на угол ω1: tg cos sin tg tg sin λ

3.Шлифовальные круги для затачивания гребенок.

Для затачивания гребенок рекомендуются шлифовальные круги Т и ЧК по ГОСТ 2424-75, а также круги из эльбора чашечные конические и тарельчатые по ГОСТ 17123-79.

4.Режимы работы при затачивании;

а) скорость резания - 25-28 м/сек; б )снимаемый слой при предварительном затягивании 0,02 - 0,03 мм;

в) снимаемый слой при окончательном затачивании 0,005 - 0,008 мм; 	.

г) хотя продвижение стола заточного станка делается вручную, однако

необходимо следить за тем, чтобы эта скорость продвижения была не слишком большой и не превышала 4-5 м/мин.

После того, как гребенки заточены с подачей, необходимо пройти несколько раз шлифовальным кругом без подачи.

При затачивании. желательно применять охлаждение. Для этого надо брать 5%-ный (по массе) раствор эмульсола по ГОСТ 1975-75 в воде.

5.Промер гребенок после затачивания.

Для нормальной работы гребенок необходима полная идентичность в затачивании комплекта, т.е. утлы γ, λ0 и размер α должны быть одинаковыми для всех гребенок комплекта. Углы γ и λ0 проверяют универсальным инструментом. Для проверки размера α существует специальное микрометрическое приспособление конструкция которого показана на рис.17.

Приспособление, состоит из корпуса 1, имеющего паз под кулачок, аналогичный пазу в головке. К корпусу крепятся два кронштейна 2, в которые закреплены микрометры А и Б. При установке микрометров нужно руководствоваться следующим:

а)когда опорная плоскость микрометра Б касается цилиндрической поверхности

микрометра А, показание микрометра Б должно быть равно 14 (рис. 18);

б)когда конец микрометра А касается цилиндрической поверхности микрометра Б показание микрометра А должно быть равно 12. При этом оси микрометров А и Б должны быть на одинаковом расстоянии Н от корпуса (рис.20)

При установке микрометра А для проверки гребенок к головкам 5К, 5КА  нужно пользоваться специальным эталоном (рис. 19).

.

Рис 17.

Р

ис

18.

Рис 19.

При этом, когда конец микрометра А касается поверхности эталона, показание микрометра-А должно быть равно 5.

Проверка гребенок производится следующим образом( рис.20). Кулачок с гребёнкой устанавливаются в пазу корпуса приспособления. Промер должен производиться против первой калибрующей нитки гребенки. Микрометр Б упирается в наружный диаметр гребенки, а микрометр А - в переднюю поверхность. Микрометр Б показывает расстояние h от наружного диаметра гребенки до оси микрометра А.

Показание микрометра Б равно: 10 + h.

Микрометр А упирается в переднюю поверхность гребенки ниже глубины витка нарезки на 0,5-0,8 мм. Показание микрометра А считается по формуле:

cos tg

cos

где l = 10 мм - показание нулевого положения микрометра; α - смещение верхней точки заборного конуса относительно оси кулачка, по табл.

II;

γ - передний угол, по табл. II; r - радиус закругления конца микрометра А.

В таблице 12 даны формулы показания микрометра А в зависимости от величины переднего угла при r = 0,25 мм.

Рис 20.

Таблица 12

|  | γ, град | Показание микрометра А, мм |
| --- | --- | --- |
| 15 |  | l+a – 0,27h+0,01 |
| 20 |  | l+a – 0,36h+0,02 |
| 25 |  | l+a – 0,47h+0,03 |

Если нет возможности провести проверку против первой калибрующей нитки, можно проверить величину смещения ниже этой точки. Если точка промера

расхоложена на расстоянии n от начала заборной части, то к показанию микрометра А

(см. табл.12) надо прибавить n*tg λ0

Допускаемое отклонение показаний микрометра А от теоретического не должно быть более ±0,025 мм.

Разница показаний микрометра А при проверке заточки гребенок одного комплекта не должна превышать 0,02 мм.

Перетачивание гребенок

Перетачивание гребенок, производят, не снимая их с кулачков. Снятие кулачков с гребенками с головок см. "Смена кулачков с гребенками". I. Критерий притупления.

Критерием притупления гребенок является величина износа на вершинах витков заборного конуса (рис. 21)

Рис  21.

2. Перетачивание гребенок на кулачках

Чтобы переточить гребенку после того, как она затупится, необходимо повернуть ее вокруг оси на определенный угол. В головках 1К-5К, 1КА-5КА, 1КИ-25А между гребенкой и кулачком стоит двухвенцовая звездочка. Один венец звездочки с числом зубьев Z входит в гребёнку, а другой с числом зубьев Z1=Z+I входит в кулачок. Благодаря этому можно повернуть гребенку относительно кулачка на небольшой угол.

Количество зубьев звездочек (рис. 22) указано в табл.13. Звездочка к головке 1КИ-19МА имеет один венец.

Рис 22.

Таблица 13

| Обозначение головок | Z | Z1 |
| --- | --- | --- |
| 1К-20; 1К-25; 1КИ-25А; 2К-2 3К-30; 3К-38; 3КА-30; 3КА-40 | 19 | 20 |
|  | 22 | 23 |
| 4К-45; 4К-70; 4КА-45; 4КА-70 | 26 | 27 |
| 5К-45; 5К-70; 5КА-45; 5КА-70 | 26 | 27 |
| 1КИ-19МА | - | 22 |

Перестановка гребенок на кулачке производится следующим образом:

ввертывается винт 27 (рис.6.), и гребёнка снимается с кулачка так, чтобы звездочка осталась в кулачке. Для этого необходимо придерживать звёздочку стальным штифтом через отверстие под винт. Затем надо вынуть звездочку из кулачка и повернуть её по часовой стрелке на I зуб. Гребёнку одевают на звездочку, повернув её против часовой стрелки на I зуб. При этом режущая кромка в линейном измерении перемещается на величину:

360°	2

180°

Рис

23.

где D – наружный диаметр гребенки.

При повороте на 1 зуб гребенка повернется относительно кулачка на угол:

360°	360°	360°

После этого гребёнка закрепляется винтом и подтягивается ключом (рис. 23) в направлении усилия резания.

В головках 1КИ-19МА звездочка имеет один венец с числом зубьев 22. Гребенка снимается с кулачка так же, как в головках К и КА, к поворачивается по часовой стрелке.

При повороте гребенки на I зуб она повернется относительно кулачка на угол , при этом режущая кромка перемещается на величину:

360°

22	180°	22

Перетачивание гребенок и промер после перетачивания - производится в приспособлениях, описанных в разделе "Затачивание гребёнок".

Общие замечания по эксплуатации головок

1.Не допускать повышенного износа гребенок.

2.Работать только с теми охлаждающими жидкостями, которые указаны в инструкции,

3.Следить за тем, чтобы головки не были загрязнены.

Наиболее часто встречающиеся неполадки и меры по их устранению:

Таблица 14

| Неполадки | Причины неполадок | Меры к устранению неполадок |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.Овальность резьбы | Несоосность осей шпинделя и места крепления хвостовика головки | Устраните несоосность. В случае невозможности устранения несоосности увеличить угол λ0 |
| 2.Грубая шероховатость поверхности профиля резьбы | Высокая скорость резания | Уменьшить скорость резания |
|  | Недостаточное охлаждение | Увеличить охлаждение |
|  | Короткий заборный конус | В связи с тем, что изменить заборный конус нельзя, следует увеличить передний угол. Если по условиям работы требуется изменение заборного конуса, то это необходимо оговорить при заказе гребёнок. |
|  | Мал передний угол | Увеличить передний угол |
| 3.Повышенная конусность резьбы. | Величина α отрицательная, т.е. начало калибрующей части находится ниже оси гребенки | Заточить гребенки с положительной величиной α |
|  | Мал угол λ0 | Увеличить угол λ0 |

| 4.Срезание нитки резьбы | Неправильная установка гребёнок (порядок расположения) | Проверить правильность установки гребёнок и кулачков |
| --- | --- | --- |
|  | Несоосность осей головки и изделия, особенно при работе вращающихся головок и при нарезании мягких материалов | Устранить несоосность |
|  | Несоответствие шага нарезаемой резьбы шагу принудительной подачи | Увеличить угол λ0 |
| 5.Головка плохо раскрывается |  | Проверить механизм головки, осуществляющий её раскрытие |
|  |  | Увеличить угол λ0 и величину α или уменьшить передний угол |
| 6.Срез первых ниток резьбы на изделии | Отсутствие условий для самозатягивания при начале резания | Перемещать головку в начале нарезания вручную с некоторым нажимом на изделие. Снять фаску на переднем конце изделия. |

Техника, безопасности

Не допускается нарезание резьбы в случаях:

а)когда заготовка завышена по наружному диаметру или резьбонарезные

гребенки сведены ниже требуемого предела для данной резьбы;

б)при увеличенной несоосности осей головки и детали или увеличенном биении

по наружному диаметру гребенок;

в)при ненадежном закреплении головки и детали.

Несоблюдение указанных требований может привести к созданию аварийного положения.

Условия заказа

1.При заказе головок указывать их обозначение по Г0СТ21760-76.

Головки поставляются без гребенок, кулачков, звездочек и винтов.

2.При заказе стандартных гребенок, кулачков, звездочек и винтов необходимо указывать их обозначение по ГОСТ 21761-76 - 21764-76.